东阿县鑫山白云石有限公司年加工1万吨水泥助磨剂项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年8月7日，东阿县鑫山白云石有限公司组织召开年加工1万吨水泥助磨剂项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿县鑫山白云石有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 东阿县鑫山白云石有限公司年加工1万吨水泥助磨剂项目位于东阿县经济开发区霞光路与工业街交叉口南100米路东，项目总投资150万元，占地面积1000平方米，利用厂区空地进行建设，生产规模可达年加工1万吨水泥助磨剂。

（二）环保审批情况

2020年4月东阿县鑫山白云石有限公司委托山东森源环保科技有限公司编制了《东阿县鑫山白云石有限公司年加工1万吨水泥助磨剂项目环境影响报告表》，2020年07月10日东阿县行政审批服务局以东行审环报告表〔2020〕54号对其进行了审批。

2021年9月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年07月26日-27日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资150万元，其中环保投资15万元，占总投资10％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年加工1万吨水泥助磨剂生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，环评设计两台搅拌机（内置搅拌器）各配备一台搅拌罐；实际购置一套“水泵+电机”且配备两个搅拌罐，根据订单需求选择在其中一罐内进行混料，通过抽送原料以达到混料的目的，生产工艺未改变，仍为单纯将料混合，无化学反应。企业为预防原料（水）供给不足，实际购置储水罐型号较环评大，未影响综合产能且未导致污染物增加。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，项目不涉及重大变更。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期清运不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为混料过程产生的粉尘及氨气，固定混料区域，并在区域上方设置集气罩收集后经“水喷淋塔＋活性炭吸附”处理，最后经过15米高排气筒P1排放。未被收集的废气经车间通风后以无组织形式排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于生产设备的运转。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目产生的固废主要为生产过程中产生的废包装袋、包装桶、废机油、废活性炭和生活垃圾等。其中，废包装袋、废机油、废活性炭属于危险废物，产生后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。液体原料包装桶在生产过程中不破坏其原有性质，可用于原有原料的包装，由厂家进行回收，用于原始用途。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。
    四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《东阿县鑫山白云石有限公司年加工1万吨水泥助磨剂项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

同上文三、（一）。

- 废气

验收监测期间，有组织氨气最高排放浓度为1.08mg/m3，排放速率最高为7.23×10-3kg/h，满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表2；有组织颗粒物最高排放浓度为1.7mg/m3，排放速率最高为0.011kg/h，满足区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。无组织氨气小时浓度最高为0.27mg/m3，满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表1；无组织颗粒物小时浓度最高为0.278mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2标准限值要求。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在60.6-63.7(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

东阿县鑫山白云石有限公司制定了《东阿县鑫山白云石有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

- 五、专家意见

1.提高废气收集效率，保证废气可有效收集；

2.注意车间卫生，保持清洁生产；

3.项目运营期间危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，完善危废台账，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行转移处置。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

- 验收人员信息见附件。

东阿县鑫山白云石有限公司验收组

2022年8月7日