莘县鑫业再生资源有限公司年破碎矿泉水瓶3.2万吨项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年07月16日，莘县鑫业再生资源有限公司组织召开莘县鑫业再生资源有限公司年破碎矿泉水瓶3.2万吨项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县鑫业再生资源有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县鑫业再生资源有限公司位于莘县河店镇后辛张村村南400米。公司预计总投资320万元，占地面积6660m2，设计4条矿泉水瓶粉碎生产线，建设年破碎矿泉水瓶3.2万吨项目，企业由于资金问题，实际生产线比环评设计生产线少2条，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资200万元，布置2条条矿泉水瓶粉碎生产线，生产规模可达年破碎矿泉水瓶1.6万吨。

（2）环保审批情况

本项目为新建项目，2021年1月莘县鑫业再生资源有限公司委托山东碧源项目咨询有限公司编制了《莘县鑫业再生资源有限公司年破碎矿泉水瓶3.2万吨项目环境影响报告表》，2021年2月8日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2021〕5号对其进行了审批。2022年7月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年7月7日-8日对企业进行了该项目检测，根据验收检测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资200万元 ，其中环保投资36万元，占总投资18％。

（4）验收范围

本次验收范围为莘县鑫业再生资源有限公司年破碎矿泉水瓶3.2万吨项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

- 经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，结合本项目排污许可证废气主要为沉淀池产生的臭气以及生产车间产生的少量颗粒物，通过加强绿化及车间通风以无组织形式排放；本项目新识别危废：设备日常维护保养产生的废液压油，产生时暂存于危废间，委托有资质单位进行处置。公司预计总投资320万元，占地面积6660m2，布置4条生产线，建设年破碎矿泉水瓶3.2万吨项目，企业由于资金问题，实际生产线比环评设计生产线少2条，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资200万元，生产规模可达年破碎矿泉水瓶1.6万吨。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要有清洗废水、脱水废水，生产废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于生产，生活废水排入厂区化粪池由环卫部门定期清运，均不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

- 本项目废气主要为沉淀池产生的臭气以及生产车间产生的少量颗粒物，通过加强绿化及车间通风以无组织形式排放。

（3）噪声

# 本项目噪声源主要为输送机、脱标机、破碎机、脱水机、风选机、提升机等机械设备运行产生的噪声。采取选用低噪声设备，定期进行设备检修，减轻设备运转时产生的噪声等措施，经墙壁隔声、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要包括分拣工序产生的废塑料瓶（其他类型的水瓶）、脱标机产生的商标纸，清洗池产生的瓶盖，沉淀池产生的沉渣，员工产生的生活垃圾和设备日常维护保养产生的废液压油。废塑料瓶（其他类型的水瓶）、商标纸、瓶盖、沉淀池产生的沉渣、员工产生的生活垃圾均属于一般固废，分拣工序产生的废塑料瓶（其他类型的水瓶）收集后返回供货商，脱标机产生的商标纸、清洗池产生的瓶盖，属于可加工塑料，可出售给其他企业加工，沉淀池产生的沉渣、员工产生的生活垃圾委托当地环卫部门统一收集处理；设备日常维护保养产生的废液压油属于危险废物，产生时暂存于危废间，委托有资质单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《莘县鑫业再生资源有限公司年破碎矿泉水瓶3.2万吨项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》检测结果表明：

①废气

验收监测期间，无组织氨小时浓度最高为0.06mg/m3，无组织硫化氢小时浓度最高为0.009mg/m3，无组织臭气浓度（无量纲）最高值为16，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1“二级”相关标准要求，无组织颗粒物最高排放浓度为0.242mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。

②废水

验收监测期间，pH最高值为6.9-7.3，色度最高值为6，总硬度最高值为277mg/L，悬浮物最高排放浓度为7mg/L，五日生化需氧量最高浓度为2.6mg/L，满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表 1“洗涤用水”。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在52.0-58.3(dB)之间，夜间噪声在41.7-48.4(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

④固废

本项目产生的固体废物主要包括分拣工序产生的废塑料瓶（其他类型的水瓶）、脱标机产生的商标纸，清洗池产生的瓶盖，沉淀池产生的沉渣，员工产生的生活垃圾和设备日常维护保养产生的废液压油。废塑料瓶（其他类型的水瓶）、商标纸、瓶盖、沉淀池产生的沉渣、员工产生的生活垃圾均属于一般固废，分拣工序产生的废塑料瓶（其他类型的水瓶）收集后返回供货商，脱标机产生的商标纸、清洗池产生的瓶盖，属于可加工塑料，可出售给其他企业加工，沉淀池产生的沉渣、员工产生的生活垃圾委托当地环卫部门统一收集处理；设备日常维护保养产生的废液压油属于危险废物，产生时暂存于危废间，委托有资质单位进行处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县鑫业再生资源有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）项目运营过程中，固体废弃物严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

（2）对于废润滑油加盖存放于危废暂存间，进一步规范建设危废间。

（3）完善风险防范设施，定期开展废气、废水及噪声等污染物自行监测。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县鑫业再生资源有限公司验收组

2022年07月16日