山东莘县颖泰化工有限公司新建570方邻硝基甲苯储罐1台、570方对硝基甲苯储罐2台项目竣工环境保护验收意见

2025年3月31日，山东莘县颖泰化工有限公司组织召开了“新建570方邻硝基甲苯储罐1台、570方对硝基甲苯储罐2台项目”竣工环境保护验收检查会。验收工作组由工程建设单位（山东莘县颖泰化工有限公司）、验收监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东锦航环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组查阅了项目竣工环境保护验收监测报告，听取了建设单位关于环境保护设施（措施）落实情况的介绍，现场查看并核实了项目运营期环保工作落实情况，并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，具体内容如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东莘县颖泰化工有限公司位于聊城市莘县古云镇旺云街21号（莘县化工产业园山东莘县颖泰化工有限公司院内）。原有工程年产50000吨（一期年产30000吨）一硝基甲苯项目已建成并通过验收，目前正常运行，30000吨一硝基甲苯产品方案为邻硝基甲苯18000t/a、

间硝基甲苯1500t/a，对硝基甲苯10500t/a。经公司研究决定，原有工程二期（年产20000吨一硝基甲苯项目）不再建设，产品罐区设有单罐容积为570m3的2-硝基甲苯（邻硝基甲苯）、3-硝基甲苯（间硝基甲苯）、4-硝基甲苯（对硝基甲苯）立式储罐各1个。根据市场调研，主要产品邻硝基甲苯与对硝基甲苯的市场行情存在一定的差异：通常情况下，邻硝基甲苯的市场旺季为下游农药-酰胺类除草剂（尤其是乙草胺）市场的旺季，即每年的10月份至来年的4月份，而对硝基甲苯的市场周期则主要分布在3月份至11月份，由于产品市场周期性差异，山东莘县颖泰化工有限公司为了提高公司的竞争力，公司总投资200万元在厂区原有罐区的南侧新建对硝基甲苯570m3储罐2座、邻硝基甲苯570m3储罐1座及配套设施，不新增产能，极大了提升山东颖泰的生产周期，实现稳定长期生产的目的，提升自身的市场竞争力。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目为扩建项目，2024年6月山东莘县颖泰化工有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制了《山东莘县颖泰化工有限公司新建570方邻硝基甲苯储罐1台、570方对硝基甲苯储罐2台项目环境影响报告表》，2024年7月3日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2024〕25号对其进行了审批，2024年7月企业开工建设，2024年10月24日排污许可证完成重新申请，证书编号为91371522693108726Q001P，有效期为2024-10-24 至 2029-10-23，2024年11月投产进行试运行。

2024年11月公司委托山东锦航环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东锦航环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2025年02月14日-15日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东锦航环保科技有限公司编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

本项目实际总投资200万元 ，其中环保投资25万元。

（四）验收范围

本次验收范围为山东莘县颖泰化工有限公司“新建570方邻硝基甲苯储罐1台、570方对硝基甲苯储罐2台项目”的整体验收，验收项目环保设备（措施）落实及污染物达标排放情况。

二、工程变动情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，环评预计储罐吸收废气经“冷凝+三级碱喷淋塔+水喷淋塔+树脂吸附系统”装置处理后通过25米高DA001排气筒排放，实际建设过程中储罐吸收废气经“冷凝+四级碱喷淋塔+水喷淋塔+树脂吸附系统”装置处理后通过25米高DA001排气筒排放。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号第8条废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的，本项目不新增排污污染物种类，位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量未增加，废水第一类污染物未增加，其他污染物排放量未增加10%以上，项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废气

本项目生产过程中产生的废气主要包括3台储罐大、小呼吸气产生的有机废气。有机废气经“冷凝+四级碱喷淋塔+水喷淋塔+树脂吸附系统”处理后通过原有25米高排气筒DA001排放。

（二）废水

本项目废水主要为废气吸收废水，产生的废水经厂区原有污水处理站处理后排入莘县祥云国有资本运营有限公司达标排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源为装车泵等运行时的机械噪声。通过采取基础减震、距离衰减等措施后，最大程度地降低对外声环境影响。

（四）固体废物

本项目不新增劳动定员，生活垃圾产生量不变。本项目产生的固体废物主要为处理新增储罐废气产生的废树脂。废树脂属于危险废物，依托厂区原有危废间暂存，委托有资质的单位进行处置。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，生产负荷见下表，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收的依据。

监测结果表明：

（一）废气

验收监测期间，DA001有组织VOCs最高排放浓度为35.1mg/m3，排放速率最大值为0.0484kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1相关标准要求。

总量核查：根据企业提供资料年工作时间7200小时，本项目折满负荷VOCs折算满负荷排放总量为0.3116t/a；满足总量控制指标有组织VOCs排放量2.52t/a。

- 废水

验收监测期间，污水处理站出口废水pH为8.2-8.4，悬浮物最高排放浓度为7mg/L，化学需氧量最高浓度为25mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为7.0mg/L，氨氮最高排放浓度为0.537mg/L，总磷最高浓度为0.04mg/L，总氮最高浓度为8.37mg/L，硫化物最高排放浓度为0.05mg/L，挥发酚最高排放浓度为0.01mg/L，石油类未检出，全盐量最高浓度为1480mg/L，均满足《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中三级标准，《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表1及莘县祥云国有资本运营有限公司进水水质要求。

（三）噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在40.5-46.9(dB)之间，夜间噪声在36.9-46.3(dB)之间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

（四）固废

同上文三（4）

五、工程建设对环境的影响

项目建设按环评及其批复要求建设了环保设施。目前，相关环保设施运行状况良好，项目产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理，废水达标外排。项目运行不会对周围环境造成明显不利影响。

六、验收结论

山东莘县颖泰化工有限公司“新建570方邻硝基甲苯储罐1台、570方对硝基甲苯储罐2台项目”实施过程中按照环评及其批复要求基本落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动，验收监测的污染物排放达到国家和山东省相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目在按下述要求与建议整改完善后通过环保验收。

七、要求与建议

1、按规范要求进一步完善验收报告编制内容。

2、按照便于采集样品、便于计量监测、便于日常监督检查的原则规范设置排气筒监测采样孔、采样爬梯、采样平台、排放标识和安全通道。

3、规范危废间建设，强化地面防渗，做好防雨淋、防雨水倒灌浸泡措施；完善危废分区，规范设置环保标识，完善管理制度和管理台账。

4、尽快完成突发环境事件应急预案的备案工作。

八、验收人员信息

见附件。

2025年3月31日

山东莘县颖泰化工有限公司